单级桥使用轮毂轴承单元维修包的说明

轴承单元维修包

| 零件名称 | 零件号 | 厂家短码 （一级追溯） | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮毂单元轴承维修包 | 895-0040 | 895 | 1、轴承单元出现漏油故障，采用维修包进行维修。 2、根据市场保有量，建议服务商储备895-0040、55-0040、350-0040分别按照5:1:1储备。 |
|  | 55-0040 | 055 |  |
|  | 350-0040 | 350 |  |

轴承单元维修包工时对照表

| 故障代码 | 故障描述 | 工时代码 | 工时名称 | 工时定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 939282631 | 中桥右侧轮毂轴承单元漏油 | CQ168 | 更换轮毂轴承单元维修包 | 12 |
| 939282630 | 中桥左侧轮毂轴承单元漏油 | CQ168 | 更换轮毂轴承单元维修包 | 12 |
| 939287631 | 后桥轮毂轴承单元漏油（右） | CQ168 | 更换轮毂轴承单元维修包 | 12 |
| 939287630 | 后桥轮毂轴承单元漏油（左） | CQ168 | 更换轮毂轴承单元维修包 | 12 |

车桥总成与厂家短码查询方式

车辆维修时必须使用与车桥序列号匹配的维修包，渠道可登录汉德车桥MES系统（网址http://service.handeaxle.com:8066/index.jsp，账号0315003，密码hd123456）查询对应的厂家短码进行确认；

轮毂轴承单元维修包使用说明

一、维修包简介

维修包包含内/外油封、两包专用润滑脂、中央密封/卡簧、端面O型密封圈、一双手套和一份说明书。

外侧油封（单体）

维修包的外观包装

内侧油封（盒式）

中央密封

卡簧

两包专用润滑脂

O型密封圈

手套

内附一份说明书

- 轴承单元拆卸

拆卸卡簧（5mm螺丝刀）     拆卸内侧盒式油封（10mm螺丝刀+锤子）    拆卸内轴承     拆卸外轴承。

拆卸工具：

1、5mm宽口“一”字螺丝刀；

2、10mm宽口“一”字螺丝刀；

3、锤子。

（轴承单元拆卸相关示意图）

- 轴承单元清洗

清洗轴承      清洗轮毂      烘干。

（轴承单元清洗干净）

（轮毂内部清洗干净）

1、干净煤油或柴油清洗轴承；

2、必须保证轮毂和轴承单元内部清洗干净并烘干；

3、严禁使用强腐蚀溶剂。

四、轴承单元安装

1、涂覆润滑脂      安装中央密封（将外轴承内组件放在支撑工装上）     安装外轴承     安装内轴承      安装卡簧     安装内油封    安装外油封      安装端面O型圈。

外轴承支撑底座

（XZ-783-211679）

内侧油封压装工装（XZ-783-211678）

外侧油封压装工装

（XZ-783-211677）

2、用轴头螺母套筒将装配好的轮毂轴承单元总成装配到轴头上，（轴头螺母套筒件号：XZ-783-160623,扭矩扳手型号:MD-1200）：

(将轮毂总成推入轴头上放置垫片并拧紧螺母)

(务必按照1100～1200N.m力矩复紧轴承螺母，严禁拧紧后再回退。)